青岛市低碳出行碳减排方法学

（试行版）

- 一、范围

本方法学是青岛市温室气体自愿减排方法学，规定了个人采用公共汽车、地铁等低碳出行方式，减少乘坐有更多温室气体排放的交通工具所产生的减排量的核算流程及方法。

- 二、参考文件

本方法学参考了下列减排项目方法学的最新版本：

- “北京市低碳出行碳减排方法学（试行版）”

- “快速公交项目（CM-028-V01）”

- “快速公交系统（CM-032-V01）”

- “高速客运铁路系统（CM-069-V01）”

本方法学还引用了以下CDM-EB 批准的工具最新版本：

- “额外性论证和评价工具”

- “电力消耗导致的基准线、项目和/或泄漏排放计算工具”

- “化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放工具”

- “电力系统排放因子计算工具”

- “城市客运交通模式转换基准线排放计算工具”

- 三、术语和定义

本方法学应用了以下定义：

交通出行：指车辆、行人在社会道路上从出发地向目的地移动的交通行为。

基准线出行：指单人采用私人小汽车、单位小汽车、出租车、网约车等（燃油）小汽车出行方式出行的交通出行行为。

低碳出行行为：指采用公交和地铁等交通出行方式出行的行为。

合格的项目开发方：可以监测注册用户的低碳出行行为，并予以识别和记录的法人单位。

注册用户：通过合格项目开发方平台注册，自愿参与碳减排项目的个人。

基础年：项目发生情景年或数据最近可获得年份。

小汽车：指国标GA802-2008中定义的小型及微型载客汽车。

- 四、适用性条件

1.方法学适用于拥有在合格项目开发方注册、拥有自愿减排意愿的注册用户选择低碳出行方式出行的项目活动。

2.项目活动须在青岛市行政区范围内展开。出行路径如果离开青岛市市域范围，超出市域范围的出行里程不纳入本市减排量计算范围内。

3.同一注册用户只能选择一个项目开发方的平台注册，不能多头申请减排量。

- 五、基准线方法学

（一）项目边界或排放源的选择

项目边界的空间范围包括项目发生的地理边界，由于使用者出发的起点与终点不容易掌控，因此项目的空间区域是项目实施的整体范围。

| 排放源 |  | 温室气体种类 | 是否 包括 | 说明理由/解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准线排放 | 项目参与方注册用户采用基准线方式出行产生的排放 | CO2 | 包含 | 主要排放源。 |
|  |  | CH4 | 排除 | 在化石燃料燃烧产生的碳排放中CH4占的比例很小。在计算基准线排放时的燃料消耗中忽略CH4排放是保守的。 |
|  |  | N2O | 排除 | N2O排放在整个碳排放中是很小的源。在计算基准线排放时的燃料消耗中忽略N2O排放是保守的。 |
| 项目排放 | 项目参与方注册用户选择低碳方式出行产生的排放。 | CO2 | 包含 | 主要排放源。 |
|  |  | CH4 | 排除 | 在化石燃料燃烧产生的碳排放中CH4占的比例很小，影响较小。 |
|  |  | N2O | 排除 | N2O排放在整个碳排放中是很小的源，影响较小。 |

（二）基准线情景

适用于本方法学项目的基准线情景为项目参与方注册用户采用基准线出行方式的情景。

（三）额外性论证

基于项目的社会效益，暂不考虑额外性论证。

（四）基准线排放

基准线排放量采用基准线碳排放因子与基准线出行里程乘积的方法计算。计算步骤如下：

步骤1确定基准线人公里碳排放因子EFPKM,i,BL

依据青岛市政府相关部门发布报告或平台数据、统计数据、权威研究机构测量值，计算青岛市基础年基准线人公里碳排放因子EFPKM,i,BL，计算时综合考虑青岛市基础年车辆能源类型、排量，其综合碳排放因子计算方法如下：

) （1）

式中：

EFPKM,i,BL：基础年基准线人公里碳排放因子（tCO2/PKM）；

x：能源类型，可取汽油，电力，天然气，柴油；

j：小汽车排量，取值为1.0L以下、1.0L-1.8L、1.8L-2.4L、2.4L以上；

EFx,j：能源类型为x，排量为j的小汽车的平均人公里碳排放因子（tCO2/PKM）；

：基础年青岛市能源类型为x，排量为j的小汽车的总数量（辆）；

：基础年青岛市能源类型为x，排量为j的 小汽车的年均行驶里程（km）；

如不同能源类型不同排量的小汽车年均行驶里程无法区分，则EFPKM,i,BL的计算简化为：

（2）

步骤2确定基准线情景的被替代的基准线出行里程BDi,BL

基于保守性原则，应计算两点之间的小汽车行驶最短路径为单次基准线情景的被替代的基准线出行里程，但在实际使用过程中，为简化处理可取替代基准线出行的低碳出行的出行距离作为BDi,BL值

BDi,BL= PDi,k,y     （3）

式中：

BDi,BL：第i次出行基准线情景被替代的基准线出行里程（km）；

k：采取的低碳出行方式，包括公交、地铁等；

PDi,k,y：注册用户y年第i次替代基准线出行的低碳出行k的出行距离（km）。

步骤3确定基准线情景排放量

基准线排放量（BEy），计算如下：

)  （4）

式中：

BEy：第y年基准线碳排放量（tCO2）；

EFPKM,i,BL：基础年基准线人公里碳排放因子（tCO2/PKM）；

BDi,BL：第i次出行基准线情景被替代的基准线出行里程（km）。

（五）项目排放

步骤1 确定每种低碳出行方式人公里碳排放因子EFPKM,k

项目活动的低碳出行方式碳排放因子采用基础年的数据进行计算。

公交、地铁出行，人公里碳排放因子计算公式为：

（5）

式中：

EFPKM,k：基础年出行方式k的人公里碳排放因子（tCO2/PKM）；

FCk,x：基础年出行方式k使用能源x的消耗总量，不包含电力(质量或体积单位，ton、m3)；

NCVk,x：基础年出行方式k使用能源x的净热值（MJ/质量或体积单位）；

ECk：基础年出行方式k使用电力的耗电总量(kWh)；

TDL：基础年电力系统平均技术传输与分配损失系数，无量纲；

EFCO2,x：基础年能源x的碳排放因子（化石燃料为tCO2/MJ，电力为tCO2/kWh）；

Dk：基础年出行方式k的人均单次出行距离（PKM/次）；

Pk：基础年出行方式k的年出行总量(次)；

k：低碳出行方式。

其中：

FCk,x、ECk、Dk、Pk：数据来源首选政府交通运输部门发布的正式报告或正式数据、交通运输业商业统计数据，权威研究机构或项目参与方测量值；

NCVk,x：数据来源为国家或者青岛市数据；

EFCO2,x：数据来源为国家或者青岛市数据；

Dk、Pk：数据来源为青岛市交通部门发布的数据或专项研究结果。

TDL：数据来源为国家或者青岛市数据或缺省值（3%）。

步骤2 确定项目情景替代基准线出行的低碳出行里程PDi,k,y

公交、地铁出行：优先基于票务系统数据确定出行方式及出行距离。通过票务数据，获取用户准确的出行方式k、及出行里程PDi,k,y。

如项目开发方无法获得相关票务系统数据，可基于注册用户在项目开发方平台上规划路径及项目开发方监测到的注册用户的出行轨迹Ls,i、Lc,i、Le,i等数据，通过相关的方式识别算法和里程计算算法识别出行方式k及对应的出行里程PDi,k,y。

步骤3确定项目情景排放

采取低碳出行的方式带来的排放即为本方法学项目情景碳排放量（PEy），计算如下：

（6）

式中：

：第y 年项目碳排放量（tCO2）；

：基础年低碳出行k方式人公里碳排放因子（tCO2/PKM）；

：第y年第i次k方式替代基准线出行的里程（km）；

（六）泄漏

由于本方法学开发的项目需要利用项目开发方现有的平台进行二次开发，为简化本方法学不考虑泄漏。

（七）减排量

减排量由下列公式计算：

（7）

式中：

ERy：为y 年碳减排量（tCO2）；

BEy：为y 年基准线碳排放量（tCO2）；

PEy：为y 年项目碳排放量（tCO2）。

对于项目情景只包括一种低碳出行的方式k，减排量计算简化为：

= （8）

式中：

EFPKM,i,BL：基础年基准线人公里碳排放因子（tCO2/PKM）；

EFPKM,k：基础年低碳出行方式k的人公里碳排放因子（tCO2/PKM）；

：项目情景低碳出行方式k的年总人公里数（PKM）。

如果项目活动出行里程PDi,k,y数据不可得时，可采用以下方法根据项目活动出行方式k的出行总人次计算减排量：

（9）

式中：

EFPKM,i,BL：基础年基准线人公里碳排放因子（tCO2/PKM）；

EFPKM,k：基础年低碳出行方式k的人公里碳排放因子（tCO2/PKM）；

Dk：基础年出行方式k的人均单次出行距离（PKM/次）；

PRk：项目情景替代基准线出行的低碳出行方式k的年出行总量(人次)；

k：低碳出行方式。

（八）计入期

自项目备案之日起计减排量。

（九）事前确定数据和参数/不需要监测数据和参数

本方法学需要事前确定的数据和参数定期更新，更新周期为一年，每年7月底前完成上一年数据更新工作。具体数据和参数如下：

| 数据/参数 1 |  |
| --- | --- |
| 单位 | tCO2/PKM |
| 描述 | 基础年能源类型为x，排量为j的小汽车的平均人公里碳排放因子 |
| 所使用的数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1、调研本地政府主管部门或运营公司数据； 2、国内外文献； |
| 测量方法和程序 | - |
| 其他说明 |  |

| 数据/参数 2 |  |
| --- | --- |
| 单位 | 数量 |
| 描述 | 基础年能源类型为x，排量为j的小汽车的总数量 |
| 所使用的数据来源 | 调研本地政府主管部门、运营公司或相关权威文献数据。 |
| 测量方法和程序 | - |
| 其他说明 |  |

| 数据/参数 3 |  |
| --- | --- |
| 单位 | km |
| 描述 | 基础年能源类型为x，排量为j的小汽车的年均行驶里程 |
| 所使用的数据来源 | 调研本地政府主管部门、运营公司或相关权威文献数据。 |
| 测量方法和程序 | - |
| 其他说明 |  |

| 数据/参数 4 |  |
| --- | --- |
| 单位 | 质量或体积单位，ton、m3 |
| 描述 | 基础年出行方式k使用能源x的消耗总量，不包含电力 |
| 所使用的数据来源 | 由当地政府权威部门发布的基础年行业能耗计算 |
| 测量方法和程序 | - |
| 其他说明 |  |

| 数据/参数 5 |  |
| --- | --- |
| 单位 | MJ/质量或体积单位 |
| 描述 | 基础年出行方式k使用能源x的净热值 |
| 所使用的数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1、地方测量（权威研究机构或项目参与方测量）； 2、国内外文献 3、最新IPCC 缺省值； |
| 测量方法和程序 | - |
| 其他说明 |  |

| 数据/参数 6 |  |
| --- | --- |
| 单位 | kWh |
| 描述 | 基础年出行方式k使用电力的耗电总量 |
| 所使用的数据来源 | 由当地政府权威部门发布的基础年行业能耗计算 |
| 测量方法和程序 | - |
| 其他说明 |  |

| 数据/参数 7 |  |
| --- | --- |
| 单位 | 无量纲 |
| 描述 | 基础年的电力系统平均技术传输与分配损失系数 |
| 所使用的数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1、地方测量（权威研究机构或项目参与方测量）； 2、相关文献 |
| 测量方法和程序 | - |
| 其他说明 |  |

| 数据/参数 8 | EFCO2,x |
| --- | --- |
| 单位 | 化石燃料为tCO2/MJ，电力为tCO2/kWh |
| 描述 | 基础年能源类型x的碳排放因子 |
| 所使用的数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1、地方测量（权威研究机构或项目参与方测量）； 2、国内外文献； 3、最新IPCC 缺省值。 |
| 测量方法和程序 | - |
| 其他说明 |  |

| 数据/参数 9 |  |
| --- | --- |
| 单位 | PKM/次 |
| 描述 | 基础年出行方式k的人均单次出行距离 |
| 所使用的数据来源 | 调研本地政府主管部门、运营公司或相关文献数据； |
| 测量方法和程序 |  |
| 其他说明 |  |

| 数据/参数 10 |  |
| --- | --- |
| 单位 | 次 |
| 描述 | 基础年出行方式k的年出行总量 |
| 所使用的数据来源 | 调研本地政府主管部门、运营公司或相关文献数据； |
| 测量方法和程序 |  |
| 其他说明 |  |

| 数据/参数 11 |  |
| --- | --- |
| 单位 | PKM/次 |
| 描述 | 基础年基准线的人均单次出行距离 |
| 所使用的数据来源 | 调研本地政府主管部门、运营公司或相关文献数据； |
| 测量方法和程序 |  |
| 其他说明 |  |

六、监测方法学

（一）监测程序和要求/一般监测规则

作为监测的一部分，应当对收集的所有监测数据进行电子版存档并且至少保存至最后一个计入期结束后两年。如果在下表中没有特殊的说明，所有的数据都需要进行全部监测。所有的测量都应该采用符合相关行业标准的校准测量仪器进行。

另外，还要参考本方法学所涉及到的工具中的监测要求。

不同项目的监测计划中应用方法本项目用户的唯一性，即同一用户未在其他同类项目注册。

（二）需要监测的参数和数据

本方法学需要监测每个注册用户（个人）的参数和数据如下：

| 数据/参数 1 |  | i |
| --- | --- | --- |
| 单位 |  | 次 |
| 描述 |  | 第y年注册用户替代基准线出行的低碳出行次数（第i次） |
| 所使用的数据来源 |  | 提供出行信息记录的合格项目开发方监测获得 |
| 测量方法和程序 |  | 可选择下列两者方式之一： - 合格项目开发方平台同核验平台对接； - 对于公交、地铁2种出行方式，可利用对应出行的票务系统的里程数据和出行的轨迹数据。 |
| 监测频率 |  | 实时监测 |
| QA/QC程序 |  | - |
| 其他说明 |  | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |
| 数据/参数2 | k |  |
| 单位 |  |  |
| 描述 | 第i次低碳出行的方式 |  |
| 所使用的数据来源 | 提供出行信息记录的合格项目开发方监测获得 |  |
| 测量方法和程序 | - 合格项目开发方平台同核验平台对接； - 对于公交、地铁2种出行方式，可利用对应出行的票务系统的里程数据和出行的轨迹数据。 |  |
| 监测频率 | 实时监测 |  |
| QA/QC程序 | - |  |
| 其他说明 | 计算项目情景碳排放量 |  |

| 数据/参数4 | Ls,i |
| --- | --- |
| 单位 | 平面地图二维坐标 |
| 描述 | 第y年i次出行的起始位置 |
| 所使用的数据来源 | 提供出行信息记录的合格项目开发方监测获得 |
| 测量方法和程序 | 合格项目开发方平台同核验平台对接 |
| 监测频率 | 实时监测 |
| QA/QC程序 |  |
| 其他说明 | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |

| 数据/参数4 | Lc,i |
| --- | --- |
| 单位 | 平面地图二维坐标 |
| 描述 | 第y年i次出行过程中的轨迹坐标 |
| 所使用的数据来源 | 提供出行信息记录的合格项目开发方监测获得 |
| 测量方法和程序 | 合格项目开发方平台同核验平台对接 |
| 监测频率 | 实时监测 |
| QA/QC程序 |  |
| 其他说明 | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |

| 数据/参数5 | Le,i |
| --- | --- |
| 单位 | 平面地图二维坐标 |
| 描述 | 第y年i次出行的结束位置 |
| 所使用的数据来源 | 提供出行信息记录的合格项目开发方监测获得 |
| 测量方法和程序 | 合格项目开发方平台同核验平台对接 |
| 监测频率 | 实时监测 |
| QA/QC程序 |  |
| 其他说明 | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |

| 数据/参数6 | PDi,k,y |
| --- | --- |
| 单位 | km |
| 描述 | 第y年i次出行采用k种交通方式的出行距离 |
| 所使用的数据来源 | 提供出行信息记录的合格项目开发方监测获得 |
| 测量方法和程序 | - 合格项目开发方平台同核验平台对接； - 对于公交、地铁2种出行方式，可利用对应出行的票务系统的里程数据和出行的轨迹数据。 |
| 监测频率 | 实时监测 |
| QA/QC程序 | - |
| 其他说明 | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |

| 数据/参数 7 | PRk |
| --- | --- |
| 单位 | 次 |
| 描述 | 项目情景替代基准线出行的低碳出行方式k的年出行总量 |
| 所使用的数据来源 | 提供出行信息记录的合格项目开发方监测获得 |
| 测量方法和程序 | 可选择下列两者方式之一： - 合格项目开发方平台同核验平台对接； - 对于公交、地铁2种出行方式，可利用对应出行的票务系统数据。 |
| 监测频率 | 实时监测 |
| QA/QC程序 | - |
| 其他说明 | 计算基准线情景和项目情景碳排放量 |